Извещатель охранный ручной

точечный электроконтактный ИО 101-7 "Астра-321"

Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.В00980

Паспорт НГКБ.425111.001 ПC

### Основные сведения

  - Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7 “Астра-321” (далее извещатель) предназначен для выдачи тревожного извещения на приемно-контрольный прибор или систему передачи извещений.

- Технические характеристики

Максимальное значение коммутируемого напряжения, В	72

Максимальный коммутируемый ток, А	0,2

Габаритные размеры, мм	85×60×25

Масса  извещателя, кг, не более	0,25

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, оС	от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха,		до 95 при 25C без конденсации влаги

- Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425111.001 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7 "Астра-321" | 1 шт. |
| НГКБ.425111.001 ПС | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7 "Астра-321" Паспорт | 1 экз. |
|  | Ключи | 2 шт. |

- Конструкция

# 4.1 Внешний вид извещателя  показан на рисунке 1.

Рисунок 1

4.2 Извещатель имеет как нормально-замкнутые, так и нормально-

разомкнутые контакты.

- Работа извещателя

5.1 Для формирования тревожного сигнала необходимо нажать кнопку извещателя.

5.2 Возврат кнопки извещателя в исходное положение возможен только с помощью ключа, который хранится в подразделении охраны.

- Порядок установки

  - Извещатель установить в удобном для доступа месте:

-  отвернуть крепежный винт и снять крышку извещателя;

-  сделать разметку и крепежные отверстия на несущей поверхности в

соответствии с рисунком 2;

- подвести провода шлейфа через специальное отверстие, удалив при этом перегородку в корпусе извещателя (рисунок 1), и подключить их в зависимости от выполняемой ими функции согласно рисунку 3 (нормально-замкнутые контакты) или рисунку 4 (нормально-разомкнутые контакты).

-  закрепить основание извещателя двумя шурупами на несущей

поверхности.

-  надеть крышку и  закрепить ее крепежным винтом.

7 Свидетельство о приемке

7.1 Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7 «Астра-321» изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП          _____________________       ________________________

личная подпись                                     расшифровка подписи

_________________

год, месяц, число

8 Свидетельство об упаковывании

8.1 Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7 «Астра-321» упакован ЗАО НТЦ ТЕКО согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_________________       __________________       _________________

должность                                  личная подпись                       расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

#### Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя  требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, но не более гарантийного срока хранения.

  - Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

  - Извещатели, у которых в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяются или ремонтируются  предприятием-изготовителем.

#### Сведения о рекламациях

10.1 При отказе в работе или неисправности извещателя в период гарантийного срока, потребителем составляется акт о необходимости замены извещателя предприятием-изготовителем.

10.2 Претензии без паспорта на извещатель предприятие- изготовитель не принимает.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–98

E-mail: teko@mi.ru

http://www.teko.mi.ru