Извещатель охранный ручной

точечный электроконтактный ИО 101-7 "Астра-321" М

Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.В01240

Руководство по эксплуатации НГКБ.425111.001-01 РЭ

Редакция документа 321-mv1_1

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного ручного точечного электроконтактного ИО 101-7      “Астра-321” М (в дальнейшем извещатель).

К работам по монтажу, установке и обслуживанию извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

### Назначение

  - Извещатель предназначен для выдачи тревожного извещения на приемно-контрольный прибор или систему передачи извещений.

- Технические характеристики

Максимальное значение коммутируемого напряжения, В	72

Максимальный коммутируемый ток, А	0,2

Габаритные размеры, мм	87×60×28

Масса  извещателя, кг, не более	0,08

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, оС	от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха,...............до 95 при 25C без конденсации влаги

- Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425111.001-01 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7 "Астра-321" М | 1 шт. |
| НГКБ.753243.001 | Ключ | 2 шт. |
| НГКБ.425111.001-01 РЭ | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7 "Астра-321" М Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

- Конструкция

# 4.1 Внешний вид извещателя  показан на рисунке 1.

Рисунок 1

4.2 Извещатель имеет как нормально-замкнутые, так и нормально-разомкнутые контакты.

- Работа извещателя

5.1 Для формирования тревожного сигнала необходимо нажать кнопку извещателя.

5.2 Возврат кнопки извещателя в исходное положение возможен только с помощью специального ключа:

- удалить защитную заглушку;

- установить ключ в отверстие и повернуть против часовой стрелки до расфиксации кнопки;

- удалить ключ;

- установить защитную заглушку.

- Порядок установки

  - Извещатель установить в удобном для доступа месте:

-  отвернуть крепежный винт и снять крышку извещателя;

- сделать разметку и крепежные отверстия на несущей поверхности в соответствии с рисунком 2;

- подвести провода шлейфа через отверстие для ввода проводов, удалив при этом перегородку в основании извещателя (рисунок 1);

- подключить провода в зависимости от выполняемой ими функции согласно рисунку 3 (нормально-замкнутые контакты) или рисунку 4 (нормально-разомкнутые контакты).

- закрепить основание извещателя двумя шурупами на несущей поверхности.

-  надеть крышку и  закрепить ее крепежным винтом.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие  извещателя  требованиям технических условий НГКБ.425111.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода извещателя  в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

  - Гарантийный срок хранения - 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

  - Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется  предприятием-изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz