Модуль сопряжения компьютера

с приборной линией расширения

"Астра-982"

Паспорт НГКБ.434449.001 ПС

### 1  Основные сведения

  - Модуль сопряжения компьютера с приборной линией расширения "Астра-982" (далее Модуль сопряжения) предназначен для функционирования в составе системы “Астра-781”, включая как базовый модуль, так и расширители и обеспечивает обмен между программой конфигурирования на ПК и расширителем.

  - Подключение приборной линии расширения к персональному компьютеру осуществляется через последовательный интерфейс типа RS-232.

  - Модуль сопряжения обеспечивает гальваническую изоляцию между линиями интерфейса RS-232 и приборной линией расширения.

  - Питание со стороны интерфейса RS-232 осуществляется от линий порта, со стороны приборной линии расширения требуется источник питания 10-15 В постоянного тока.

2  Технические характеристики

Изоляция выдерживает напряжение, В, не менее……....…..……..500

Рабочая скорость передачи, Бод …………………………………..1200

Ток потребления, мА, не более……………………………………....10

Габаритные размеры (без кабеля), мм, не более……..…......44×31×15

Масса, кг, не более...…..………...……………………………..……0,05

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, оС………..……………от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха,……………….....……………… …………………………………до 95 при 25C без конденсации влаги

- 3  Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.434449.001 | Модуль сопряжения компьютера с приборной линией расширения "Астра-982" | 1 шт. |
| НГКБ.434449.001 ПС | Модуль сопряжения компьютера с приборной линией расширения "Астра-982" Паспорт | 1 экз. |

- 4  Конструкция

4.1 Внешний вид показан на рисунке 1.

Рисунок 1

5. Порядок работы

Таблица 5.1                                     5.1 Модуль сопряжения подключить к приборной линии расширения в соответствии с таблицей 5.1.

5.2 Подключить к ПК в свободный разъем интерфейса RS-232.

5.3 Перевести расширитель в режим программирования согласно паспорта расширителя.

5.4 Включить питание ПК и модуля сопряжения.

5.5 Конфигурирование осуществляется в соответствии с описанием программы конфигурирования.

- 6 Свидетельство о приемке

6.1 Модуль сопряжения компьютера с приборной линией расширения     "Астра-982"изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись 			расшифровка подписи

год, месяц, число

7 Свидетельство об упаковывании

7.1 Модуль сопряжения компьютера с приборной линией расширения "Астра-982"

Упакован                     ЗАО НТЦ ТЕКО

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической   документации.

должность		     личная подпись		        расшифровка подписи

год, месяц, число

#### 8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Модуля сопряжения требованиям настоящего паспорта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок хранения – 15 месяцев со дня изготовления.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 15 месяцев со дня изготовления.

#### 8.4 Модули сопряжения, у которых в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будут выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяются  или ремонтируются предприятием – изготовителем.

#### 9 Сведения о рекламациях

9.1 При отказе в работе или неисправности Модуля сопряжения в период гарантийного срока, потребителем составляется акт о необходимости замены Модуля сопряжения предприятием-изготовителем.

9.2 Претензии без паспорта на Модуль сопряжения предприятие - изготовитель не принимает.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–98

E-mail: teko@mi.ru

http://www.teko.mi.ru

г. Казань 420075, а/я 141, НТЦ ТЕКО

тел.\факс: (8432) 74–35–51

тел.:          (8432) 74–88–69

E-mail: teko@mi.ru

http://www.teko.mi.ru