Технические описания > Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный ИО 101-5/1 "Черепаха-1"

Общие сведения Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный ИО101-5/1 "Черепаха-1" со встроенным светодиодным индикатором красного свечения режима "Тревога" предназначен для включения средств сигнализации при нападении преступников на сотрудников банка, офиса или другого учреждения. Электрическое питание извещателя и передача дискретного выходного сигнала "Тревога" на охранную или охранно-пожарную приемно-контрольную аппаратуру осуществляется по двухпроводной электрической соединительной линии. Извещатель рассчитан для подключения к пультам централизованного наблюдения (ПЦН) или приемно-контрольным приборам (ПКП), с величиной тока короткого замыкания не более 20 мА. Основные характеристики Величина тока потребления извещателя от шлейфа охранной сигнализации в дежурном режиме не более 70 мкА. Величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала "Тревога" при протекающем токе 20 мА не более 5,2 В. Величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала "Тревога" при протекающем токе 5 мА не менее 3,9 В. Режим передачи сигнала "Тревога" сохраняется после нажатия на нажимную крышку и ее возврата в первоначальное состояние. Возврат в дежурный режим осуществляется путем кратковременного отключения напряжения питания на время более 2 С. Напряжение питания от шлейфа охранной сигнализации в диапазоне от 10 до 72 В. Габаритные размеры извещателя - 170х85х55 мм. Масса извещателя - не более 550 г. Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP41 по ГОСТ 14254-96. Средний срок службы извещателея не менее восьми лет. Указания по эксплуатации Запрещается устанавливать извещатели в непосредственной близости (менее 200 мм) от источников переменных магнитных полей (трансформаторов, сильноточных электропультов и т.п.). Подключение в шлейф осуществляется параллельно. При постоянном напряжении в шлейфе соблюдение полярности включения извещателя не требуется. При наличии в шлейфе знакопеременного напряжения подключение извещателя осуществляется с использованием полупроводникового диода, включенного в требуемом направлении. Функциональная схема извещателя приведена на рис. 1. Типовые схемы включения ИО 101-5/1 приведены на рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры извещателя приведены на рис.3.