Технические описания > Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный ИО 101-5/2 "Черепаха-2"

Общие сведения Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный ИО101-5/2 "Черепаха-2", (в дальнейшем - извещатель), предназначен для включения средств сигнализации при нападении преступников на сотрудников банка, офиса или другого учреждения. Извещатель формирует извещение "Тревога" путем размыкания цепи шлейфа ПКП с током не более 0,5 А при постоянном напряжении не более 72 В , при общей мощности не более 10 Вт. По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение извещателя 03 по ОСТ 25 1099-83, но при температуре от 243 до 323 К (от -30 до +50 °С) и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 298 К (+25 °С). По устойчивости к механическим воздействиям исполнение извещателей соответствует ка-тегории размещения 4 по ОСТ 25 1099-83. Извещатель рассчитан для непрерывной круглосуточной работы. Извещатель конструктивно выполнены в виде педали. Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида 1, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемый, изнашиваемый, неремонтируемый, необслуживаемый, неконтролируемый перед применением по ГОСТ 27.003-90. Основные характеристики Габаритные размеры извещателя; 205х100х75 мм. Масса извещателя; 0,95 кг. Переходное электрическое сопротивление замкнутых контактов переключателя в дежурном режиме; не более 0,5 Ом. Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами; не более 72 В. Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами; не более 0,5 А. Извещатели сохраняют работоспособность: а) при температуре воздуха от 243 до 323 К (от -30 до +50 °С); б) при относительной влажности окружающего воздуха до 80 % при температуре 298 К (+35 °С) без конденсации влаги. Конструкция извещателей обеспечивает степень защиты оболочки IP 41 по ГОСТ 14254-96. Усилие срабатывания, приложенное в центре нажимной крышки от 0,5 до 1 кг. Ход нажимной крышки не более 10 мм. Средний срок службы извещателей не менее восьми лет. Габаритные и присоединительные размеры извещателя приведены на рис.1.